Buck Converter Devre Tasarımı (CCM Mode)

Örnek Tasarım

VIN = 15V (Nominal), VOUT = 5V (Nominal), Power Out = 10W (Nominal), Efficiency > 90%, FS = 500kHz, 𝞓Vo/Vo = 0.01 (%1)

- Çıkış Akımı (Output Current)

IOUT=10W5V=2A

- Görev Döngüsü (Duty Cycle)

VOUT= VIN x D (Duty Cycle)

D=VOUTVIN=5V15V=13≈0.33

- İndüktör Ripple Akımı (Inductor Ripple Current)-1

ΔIL=0.2 %20 x 2A=0.4A

Maksimum İndüktör Akımı:    IL,  max= IL+ ΔIL2=2A+0.2A=2.2A

Minimum İndüktör Akımı:    IL,  min= IL- ΔIL2=2A-0.2A=1.8A

RMS İndüktör Akımı:    IL,  rms= IL2+ΔIL/232=  22+0.232≈2.003A

- İndüktör Değeri (Inductor Value)

L=VOUT x 1-DfS x ΔIL  veya  L=VOUT x VIN-VOUTfS x ΔIL x VIN  L=5V x 2/3500 x 103 Hz x 0.4A≈16.6µH

Yaptığımız hesaplamalara göre 16.6uH’lik bir indüktör seçimi yapmamız gerekiyor fakat bazen hesaplama sonucu elde ettiğimiz değerler ürün kataloğunda standart olarak bulunmayabilir. Bu durumda ya kendi indüktörümüzü tasarlamamız gerekir ya da bulduğumuz değere en yakın komponenti seçmemiz gerekir. Görselde de görüleceği üzere 15-22uH’lik seçenekler mevcuttur. 15uH’lik indüktörün avantajı daha düşük doğru akım direncine (DC Resistance) sahip olmasıdır. Bu durum verimlilik açısından avantaj sağlar. Fakat normal hesaba göre daha fazla ripple akımı oluşmasına sebep olacaktır. Tam tersi şekilde 22uH’lik indüktörün avantajı da normalden daha az ripple akımı fakat 15uH indüktöre göre daha az verimliliktir. Burada uygulama açısından hangisinin daha önemli olduğunu analiz etmeli ve buna göre seçim yapmalıyız.

22uH değerine sahip SRP1040VA-220M’yi seçtiğimiz durumda tekrardan ripple akımı hesabı yapmamız gerekir. Bu hesaplama SRP1040VA-150M seçildiği durumda da geçerlidir.

- İndüktör Ripple Akımı (Inductor Ripple Current)-2

ΔIL=VOUT x (1-D)L x fS=5V x (1-1/3)22 x 10-6 H x 500 x103 Hz≈0.303A

Maksimum İndüktör Akımı:    IL,  max= IL+ ΔIL2=2A+0.303A2≈2.151A

Minimum İndüktör Akımı:    IL,  min= IL- ΔIL2=2A-0.303A2≈1.848A

RMS İndüktör Akımı:    IL,  rms= IL2+ΔIL/232=  22+0.151532≈2.002A

- Kapasitör Değeri (Capacitor Value)

C=1-D8 x L x ΔVOVO x fS2   =1-(1/3)8 x 22 x 10-6 H x 0.01 x 500 x103 Hz2 ≈1.515µF (CMin)

Son adımda hesaplanan kapasitör değeri (1.515uF),  standart değerler göz önüne alındığında 1.5uF’lık bir kapasitör seçimi gerçekleştirilebilir.

- Maksimum İzin Verilen ESR (Maximum Allowed ESR)

ΔVO=0.01 x  VO5V=0.05V

ΔVO= rC x ΔIC= rC x ΔIL

rC=ΔVOΔIC=ΔVOΔIL=0.05V0.303A≈0.165Ω

RMS Kapasitör Akımı:    IC,  rms= IC2+ΔIL/232=  02+0.151532≈0.087A

- Yük Direnci (Load Resistor)

RL=VOIO=5V2A=2.5Ω